COP8 vs. Atmega168

Įvadas

Mikrovaldikliai yra vieni svarbiausių šiuolaikinių įterptinių sistemų komponentų. Jie yra naudojami ir buitinėje technikoje, ir automobilinės elektronikoje, jutikliuose ir pan. Skiritingų gamintojų ir kartų mikrovaldikliai dažnai sprendžia tas pačias problemas, tačiau tai daro naudodami skritingas architektūrines idėjas.

Šiame darbe lyginamos dvi 8 bitų mikrovaldiklių architektūros - National Semiconductor COP8 ir Atmel ATmega168, išleistos 1990 pabaigoje ir 2000 pradžioje. Jos buvo sukurtos panašiu laikotarpiu ir turėjo panašius technologinius apribojimus, todėl galima objektyviau įvertinti, kaip skirtingi gamintojai sprendė tuos pačius projektavimo uždavinius: komandų rinkinio sudarymą, registrų ir atminties organizavimą, pertraukimų sistemą, periferinių modulių integraciją ir energijos sąnaudų valdymą. COP8 ilgą laką buvo naudojama paprastose valdymo sistemose ir buitinėje elektronikoje, o ATmega168 tapo viena populiariausių AVR šeimos mikroschemų.

Darbo tikslas – palyginti COP8 ir ATmega168 mikrovaldiklių architektūras.

2. Kokia buvo elementinė kompiuterio/procesoriaus bazė (relės, vakuuminės lempos, tranzistoriai, magnetinės šerdys, integriniai grandynai (IC) – ar jie hibridiniai, mažo integracijos masto, Didelio integracijos masto (LSI), labai didelio integracijos masto (VLSI), ar tai buvo monokristaliniai šiuolaikiniai mikroprocesoriai)? Kokios buvo fizinės įrangos savybės (svoris, dydis, energijos suvartojimas)?

COP8

National Semiconductor  COP8 šeima – tai monokristaliniai vieno lusto 8 bitų mikrovaldikliai, pagaminti CMOS technologija. (microCMOS, 8-bit CMOS microcontroller??)

Tai jau integriniai grandynai, labai didelio integracijos masto (VLSI). Tame pačiame kristale sujungtas procesorius branduolys, atmintis, laikmačiai, A/D keitiklis, nuoseklioji sąsaja ir kt.

Fiziškai COP8 buvo tiekiami keliuose plastikiniuose korpusuose – 20, 28 ir 40 išvadų DIP, 16-28 išvadų SOIC, 44 mikroschemų išvadų PLCC ir pan. Tai maži kelių centimetrų ilgio korpusai, sveriantys vos kelis gramus. Tipinės maitinimo įtampos 2,7 – 5,5 V, o ROM pagrįstos – apie 2,5-5,5 arba net iki 6 V. Darbo režime srovės suvartojimas yra keli-keliasdešimt miliamperų, su taupymo režimais, leidžia sumažinti srovę iki mikroamperų eilės.

ATmega168

ATmega168 – 8 bitų AVR architektūros mikrovaldiklis, pagamintas žemos galios CMOS technologija.

Kaip ir COP8, tai vieno lusto VLSI integrinis grandynas, kuriame yra procesorius, Flash programų atmintis, SRAM, EEPROM, laikmačiai, pertraukimų sistema, A/D keitiklis ir kiti periferiniai moduliai.

Šis mikrovaldiklis gaminamas keliuose paviršinio ir skylutinio montavimo korpusuose - PDIP, TQFP ir MLF/QFN, su 28 arba 32 mikroschemos išvadomis. Korpuso matmenys taip pat kelių centimetrų, svoris – keli gramai. Standartinis ATmega168 veikia 2.7 – 5,5V įtampos diapozone, o  žemos įtampos variantas ATmega168 veikia 1,8-5,5V diapozone.  Akryviamerežime esant 1 MHz dažniui ir 1, V įtampai, srovės suvartojimas yra apie 0,3 mA o giliose miego būsenose srovė gali sumažėti iki 0,1 mikroA. Tai būdinga žemos galios sistemoms skirtam mikrovaldikliui.

Lyginimas:

Abi architektūros pagamintos CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) VLSI(Very Large Scale Integration) technologiją. COP8 šeima naudoja kiek senesnę technologiją ir pasižymi kitu maitinimo įtampos bei dažnio kompromisu, o ATmega168 – naujesnės AVR kartos atstovas, optimizuotas darbui platesniame įtampos diapozone ir turintis labai agresyvius energijos taupymo režimus. POWer suvartojimo požiūriu COP8 ir ATmega168 aktyviame režime dirba miliamperų eilės srovėmis, o budėjimo režimuose abiejų šeimų įrenginiai gali sumažinti srovę iki mikroamperų lygio.

3. Kokio tipo architektūrą turėjo abu kompiuteriai? Ar jie buvo

akumuliatoriniai, registriniai, stekiniai (dėklo architektūros),

atmintis-į-atmintį architektūros arba kokios nors kitos architektūros?

COP8

National Semiconductor COP8 mikrovaldikliai naudoja akumuliatorinę architektūrą. Pagrindinis aritmetikos ir logikos operacijų registras yra vienas 8 bitų akumuliatorius, o dauguma komandų naudoja jį kaip privalomą operandą. Kiti ,,registrai“ iš esmės realizuojami duomenų atmintyje (darbo baitai), tačiau skaičiavimų centras vis tiek yra akumuliatorius, todėl COP8 priskiriama akumuliatorinio tipo architektūroms, o ne grynai registrinėms ar stekinėms mašinoms.

https://bitsavers.org/components/national/_dataBooks/1996_National_COP8_Basic_Family_Users_Manual.pdf  Accumulator 2.4.1

ATmega168

ATmega168 (AVR šeima) yra registrinės architektūros mikrovaldiklis. Joje yra 32 bendros paskirties registrų failas (R0-R31), tiesiogiai sujungtas su ALU, ir dauguma aritmetinių bei loginių instrukcijų vykdomas tarp registrų (,,registras-registras“), o ne per vieną akumuliatorių ar tiesiai iš atminties. Dėlto ATmega168 laikoma tipine registrine RISC architektūra, o ne akumuliatorine ar stekine sistema.

https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-2545-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega48-88-168_Datasheet.pdf 11.4

4. Ar tai buvo beadresinės (stekinės), vieno adreso, dviejų adresų,

trijų adresų ar keturios adresų mašinos?

COP8 vieno adreso mašina (akumuliatorinė) ,, All COP8 family parts have a single 8-bit accumulator.“ 2.4.1.

ATmega168 dviejų adresų mašina (registrinė)

5. Kokie buvo registrai abiejose architektūrose? Ar šios architektūros

iš viso turėjo registrus? Ar tai buvo bendrosios paskirties registrai,

ar specializuoti registrai? Kiek registrų turėjo kiekviena

architektūra?  Kokie buvo šių registrų duomenų pločiai? Kokia buvo

specifinė registrų paskirtis?

COP8

National Semiconductor COP8 mikrovaldikliai turi nedidelį, bet aiškiai apibėžtą registrų rinkinį. Pagrindinis CPU registras yra 8 bitų akumuliatorius ?A?, naudojamas visose aritmetinėse ir loginėse operacijose – per jį vksta pagrindiniai skaičiavimai. Programos skaitiklį sudaro du registrai PU ir PL, kartu sudarantys adresą į programos atmintį. Be to, yra 8 bitų adreso registrai B ir X, naudojami netiesioginiam adresavimui į duomenų atmintį, 8 bitų SP (steko rodyklė). Rodanti į steką vidinėje RAM, ir 8 bitų būsenos registras PSW, kuriame laikomi požymiai (pvz., nešimo, nulio ir kt.)

Be šių specializuotų registrų, COP8 architektūroje yra keliolika 8 bitų ,,darbo baitų“ – atmintyje išdėstytų pseodu-registrų, kurienaudojami kaip bendrosios paskirties laikinos reikšmės. Taigi COP8 turi tiek specializuotus registrus, tiek ribotą bendrosios paskirties 8 bitų registrų RAM srityje.

ATmega168

ATmega168 (AVR šeima) turi daug didesnį ir labiau ,,regsitrinį“ programavimo modelį. CPU branduolyje yra 32 bendrosios paskirties 8 bitų registrai R0-R31, sudarantys vadinamąjį registrų failą. Visi šie registrai tiesiogiai sujungti su aritmetikos ir logikos bloku (ALU), todėl dauguma aritmetinių ir loginių instrukcijų vykdomos tik tarp registrų (,,registras-registras“), nepasiekiant RAM. Iš šių registrų formuojamos trys 16 bitų rodyklės X, Y, Z, naudojamos netiesioginiam adresavimui į duomenų atmintį.

Be bendrosios paskirties registrų, ATmega168 turi 16 bitų programos skaitklį (pc), 16 bitų steko rodyklę (SP), sudarytą iš dviejų 8 bitų dalių SPH, ir SPL, bei 8 bitų būsenos registrą SREG, kuriame saugomi požymiai (C, Z, N, V, S, H, T ir pertraukimų vėliava I). Taip pat egzistuoja didelis skaičius specialios paskirties I/O registrų (portų, laikmačių, ADC ir kt. valdymo registrai), kurie taip pat yra 8 bitų pločio ir skirti konkrečiai periferijos modulio konfigūravimui.

Lyginimas?:

COP8 turi vieną pagrindinį 8 bitų akumuliatorių ir keletą specializuotų registrų bei ribotą skaičių atmintyje išdėstytų darbo registrų, o ATmega168 naudoja didelį 32 x 8 bitų bendrosios paskirties registrų failą su papildomais 16 bitų PC ir SP bei 8 bitų būsenos registru SPREG, todėl dauguma operacijų vykdomos tiesiogiai registruose

6. Ar požymių bitai buvo naudojami šiose architektūrose? Kokie

požymiai buvo naudojami?

COP8

COP8 architektūroje yra naudojamas požymių (vėliavų) registras, vadinamas PSW (Program Status Word). Jame laikomi įvairūs būsenos bitai, kuriuos keičia aritmetinės ir loginės operacijos ir kurie naudojami sąlyginėms ?šakoms?. Tipiškos COP8 šeimos vėliavos yra:

- C (Carry) – nešimo  vėliava. Nustatoma, jei sudėties ar atimties metu įvyksta nešimas arba skolinimasis

- Z (Zero) – nulio vėliava. Nustatoma, jei operacijos rezultatas yra lygus nuliui

- S/N (Sign/Negative) – ženklo vėliava. ...

- Papildomi valdymo bitai, susiję su pertraukimų leidimu ir kitais režimais.

Šios vėliavos leidžia rašyti sąlygines komandas, pvz., peršokti jei rezultatas lygus 0.

ATmega168

ATmega168 naudoja 8 bitų būdenos registrą SREG (Status Register),kuriame saugomi požymių bitai, atspindys paskutinių/loginių operacijų rezultatus ir procesoriaus būseną. Pagrindinės vėliavos:

- C (Carry) – nešimo vėliava.

- Z (Zero) – nulio vėliava (1, jei rezultatas lygus 0)

- N (Negative) – neigiamo rezultato vėliava (lygi rezultato aukščiausiajam bitui)

- V (Overflow) – perpildymo vėliava. Rodanti ženklinio perpildymo situacijas

- S (Sign) – sudėtinė ženklo vėliava, apskaičiuojama kaip N XOR V ir naudojama patogesnėms šakoms

- H (HalfCarry) – pusinio nešimo vėliava, svarbi BCD/bitų operacijoms

- T (Transfer bit) – bendros paskirties bitas, naudojamas kai kurioms bitų manipuliavimo instrukcijoms

- I (Global Interrupt Enable) – globalus pertraukimų leidimo bitas ( 1 – pertraukimai įjungti, 0 – išjungti)

Šie požymiai naudojami sąlyginiams šuoliams (BRNE, BREQ, BRCS, BRGE ir pan.) bei pertraukimų valdymai.

Apibendrintai:

COP8 turi PSW su bent jau C ir Z

ATmega168 turi išsamų SREG su C, Z, N, V, S, H, T, I vėliavomis, suteikiant daugiau sąlyginių ?šakų? ir valdymo galimybių.

7. Koks buvo kiekvienos architektūros duomenų plotis (mašininis žodis)?

COP8

COP8 yra 8 bitų mikrovaldiklių šeima, todėl pagrindinis duomenų plotis, t.y. mašininis žodis, yra 8 bitai. Akumuliatorius A, darbo registrai ir ALU veikia 8 bitų dydžio duomenimis (platesni adresai sudaromi iš kelių baitų, bet aritmetika ir logika vykdoma 8 bitų ,,žodžiais“.

ATmega168

ATmega168 taip pat yra 8 bitų AVR mikrovaldiklis, todėl jo mašininis žodis duomenims yra 8 bitai. Visi bendrosios paskirties registrai R0-R31 yra 8 bitų, ALU vienumetu apdoroja 8 bitų duomenis. Nors programos atmintyje instrukcijos koduojamos 16 bitų žodžiais, architektūros duomenų plotis (CPU žodis) išlieka 8 bitai.

Išvada: Abi yra 8 bitų architektūros. Turinęios 8 bitų mašiniį žodį duomenims.

8. Koks buvo kiekvienos sistemos atminties išdėstymas? Ar adresų buvo

erdvė ištisinė, ar ji buvo suskirstytas į segmentus, puslapius,

atminties į bankus? Koks buvo (efektyvus) adreso plotis? Koks buvo

maksimalus įmanomas atminties kiekis kiekvienoje sistemoje? Koks buvo

tipiškas atminties kiekis, su kuria sistema buvo naudojama?

COP8

COP8 naudoja Harvardo tipo architektūrą – programos (intrukcijų) ir duomenų atmintys turi atskiras adresų erdves.

Programos atmintis;

Instrukcijųerdvė yra 5 bitų pločio, todėl maksimaliia gali būti adresuojama iki 32 kiB programos ROM/Flash. Programos atmintis logiškai yra ištisinė – adresai eina nuo 0 iki maksimalios reikšmės, tačiau komandų rinkinyje naudojami ir ,,trumpi” šuoliai puslapio ribose, kad būtų taupomi opkodai. Tai daugiau instrukcijų kodavimo ,,puslapiai”, o ne segmentavimas kaip dideliuose procesoriuose.

Duomenų atmintis:

Duomenų adresų erdvė yra 8 bitų pločio (0x00-0xFF), t.y. viename banke galima tiesiogiai adresuoti 256 baitus. Ši erdvė padalinta: apatinė dalis (0x00-0x6F) – bendroji RAM ir stekas, viršutinė dalis (0x90-0xFF) – valdymo, periferijos ir registrų sritis.

Daugelyje pažangesnių COP8 šeimos mikroschemų duomenų RAM išplečiama naudojant bankavimą registras S (R15) parenka, kurį 128 baitų RAM banką matome adresuose 0x00-0x7F. Taip galima  turėti iki 1 KB vidinės RAM (8 bankai po 12 B), nors vienu metu adresuojamas tik vienas bankas.

Maksimalūs ir tipiški dydžiai:

Pagal COP8 aprašymus, maksimalus architektūriškai palaikomas programos atminties dydis – 32 KB Flash/ROM, o RAM – iki 1KB vidinės RAM bankuose.

Tipniai paprastesni COP8 varinatai buitinei elektronikai turėjo nuo 1-88KB programos atminties ir 6-256 B RAM, odidesni ,,feature family” modeliai 16-32 KB programos ir 512-1024 B RAM.

ATmega168

ATmega168 taip pat yraHarvardo architektūros mikrovaldiklis – programos Flash, vidinė SRAM ir EEPROM turi atskiras adresų erdves.

Programos atmintis (Flash):

ATmega168 turi 16 KB Flash progamos atminties. Programos adresų erdvė žymima žodžiais, o maksimalus adresas yra FLASHED = 0x1FFF, t.y. 8192 žodžiai * 2 baitai  = 16 KB.

Efektyvus programos adresų plotis – apie 14 bitų baitų adresams (pakanka adresuoti 16 KB), nors pats programos skaitiklis realizuotas kaip 16 bitų registras. Adresų erdvė programos atmintyje ištiseiinė (0x0000-0x3FFF baitų prasme),loginio segmentavimo ar puslapiavimo, kaip PC procesoriuose, nėra (tik vidinis skirstymas į boot ir application sekcijas)

Duomenų atmintis (SRAM, registrai, I/O):

ATmega168 duomenų atmintis logiškai yra viena 16 bitų pločio adresų erdvė, kurioje išskirtos kelios sritys;

Adresai 0x0000-0x001F - 32 bendrosios paskirties registrai (R0-R31);

0X0020-0X005F – 64 I/O registrai

0x0060-0x00FF – išplėsti I/O registrai

0x0100-0x04FF – vidinė SRAM (iš viso 1 KB, RAMEND =0x04FF)

Ši duomenų atmintis yra ištisinė, nebankuojama – visi adresai nuo 0x0000 iki 0x04FF yra vienoje plokčioje erdvėje.

EEPROM:

Be SRAM, ATmega168 turi 512 baitų vidinę EEPROM duomenų atmintį (E2END = 0X0FF), kuri turi atskirą adresų erdvę ir pasiekiama per specialius registrus bei instrukcijas (EEAR, EEDR, EECR).

Maksimalūs ir tipiški dydžiais:

Konkrečiai ATmega168 modelyje maksimalūs vidinės atminties dydžiai yra 16 KB Flash, 1KB SRAM ir 512B EEPROM.

Šiame mikrovaldiklyje nėra išorinio RAM magistralės, todėl praktiškai visi projektai naudoja būtent šiuos integruotus atminties kiekius kaip ,,tipinę” konfigūraciją.

9. Ar buvo palaikoma virtualioji atmintis ir kaip? Ar virtuali atmintis

buvo realizuoti, naudojant puslapiavimą, segmentavimą, abu šiuos

mechanizmus?

COP8  mikrovaldikliai neturi atminties valdymo bloko (MMU) ir nepalaiko virtualiosios atminties. Visa programos ir duomenų atmintis adresuojama tieioginiai fiziniais adresais segmentavimas tokia prasme, kaip bendros paskirites procesoriuose (x86 ir pan.). Vienintelė ,,panaši“ sąvoka – tai duomenų RAM bankavimas, bet jis tik padalija vidinę RAM į kelis bankus,o nekuria virtualios adresų erdvės.

ATmega168

ATmega168 taip pat neturi MMU ir nepalaiko virualiosios atminties. Mikrovaldiklis dirba tik su vidine Flash, SRAM ir EEPROM, kurios visos yra tiesiogiai ir plokščiai adresuojamos. Nėra nei puslapiavimo, nei segmentavimo mechanizmų, nėra operacinės sistemos, kuri galėtų mapinti procesų adresų erdves į fizinę atmintį.

10. Kokia buvo kiekvienos architektūros komandų sistema (ISA)? Kiek

mašinos komandų turėjo kiekviena architektūra? Kokios buvo instrukcijų

(komandų) klasės?  Kokius instrukcijų formatus palaikė kiekviena

architektūra?  Pateikite 8–16 instrukcijų pavyzdžiai. Kokios komandos

buvo panašios abi architektūros? Kurios komandos skyrėsi?

COP8

COP8 mikrovaldiklis naudoja CISC tipo komandų sistemą, turinčią apie 69 skirtingas mašinos instrukcijas. Dauguma komandų yra vieno baito opkodai, o sudėtingesnėms operacijoms (su adresu ar konstantomis) naudojami 2-3 baitų formatai. COP8 instrukcijos orientuotos į akumuliatorių A: beveik visos aritmetinės ir loginės operacijos naudoja A kaip vieną operandą, o kitas operandasgali būti tiesioginė konstanta, RAM adresas arba netieisioginis adresas per egistrus B ar X.

Instrukcijos grupuojamos į tokias klases: aritmetinės/loginės (ADD, SUB, AND, OR ..), duomenų perdavimo (LD, X), šakų ir posūkių (JMPL,JSRL, JP..), sąlyginių skip (IFEQ, IFNE, IFC..), bitų ir vektorinių pertraukimų valdymo (VIS, RPND) ir valdymo (NOP ir pan.).

8 pvz:

LD A,#10 - įkelia konstantą 0x10 į akumuliatorių A

LS A,addr – nuskaito baitą iš RAM adreso addr ir įdeda į A

ADD A,#1 – A=A+1 padidina akumuliatoriaus reikšmę vienetu

X A addr – sukeičia vietomis A ir atminties baitą adresu addr

JMPL label – besąlyginis šuolis į nurodytą programos vietą (tolimas šuolis per visą programos atmintį)

IFEQ A,#0 – jei lygus 0, praleidžiama kita instrukcija. Sąlyginis skip.

RET – grįžta iš poskyrio

RETI – grįžta iš pertraukimo aptarnavimo procedūros ir atstato pertraukimų būseną.

Instrukcijos formatai: daug paprastų komandų yra 1 baito (tik opkodas), o kamandos su konstatnta ar adresu – 2-3 baitų (opkodas+konstanta/adresas).

ATmega168

ATmega168 naudoja RISC tipo registrinę komandų sistemą. Komandų daugiau (apie 130), bet jos gana reguliarios ir trumpos – beveik visos koduojamos 16 bitų žodžiais, o dirba su 32 bendros paskirties registrų rinkiniu (R0-R31).

Pagr klasės:

Aritmetika/logika tarp registrų ir kartais konstantų

Duomenų perdavimas tarp registrų ir RAM (per X/Y/Z rodykles)

Šakos ir posūkiai (besąlyginiai ir sąlginiai pagal SREG bitus)

Bitų ir įvesties/išvesties (I/O) valdymas

Mikrovaldiklio valdymas (miegas, pertraukimai ir pan.).

8 pvz:

LDI R16, 10 – įkelia konstantą 10 į registrą R16

ADD R16, R17 – R16 = R16+R17

SUBI R18, 1 – R18=R18-1

MOV R20, R16 – nukopijuoja R16 reikšmę į R20.

RJMP label – santykinis šuolis į label (artimą vietą prgramoje)

BRNE label – šuolis į label, jei rezultatas ne lygus nuliui

SBI PORTB, 3 – nustato trečią PORTB bitą, pvz,. įjungia PB3 ?išvadą?.

CBI PORTB, 3 – išjungia PB3 (užrašo 0 į tą bitą)

RETI – grįžta iš pertraukimų aptarnavimo procedūros ([anašiai kaip COP8, bet AVR‘e atstato I vėliavą SREG registre)

Instrukcijų formatai čia daugiausia vieno 16 bitų žodžio, o ilgesni šuoliai/ CALL naudoja  2 žodžių formatą.

Panašumai:

Abiejose architektūrose yra sudėties, atimties komandos, loginės AND/OR, besąlyginiai šuoliai (COP8 JMPL, AVR RJMP/JMP), grįžimas iš poskyrio (RET) ir iš pertraukimų (RETI)

Skirtumai:

COP8 komandos dažniausiai dirba su akumuliatoriumi A ir turi daug skip tipo sąlyginių intrukcijų, kurios praleidžia sekančią komandą.

ATmega168 komandos daugiausia dirba tarp registrų (R0-R31) ir turi daug aiškių šakų pagal vėliavas (BRNE, BREQ ir pan.), be to, turi patogias bitų valdymo instrukcijas I/O registrams (SBI, CBI).

11. Kokius adresavimo būdus palaikė kiekviena architektūra?

Kurie režimai buvo panašūs, o kurie skyrėsi?

COP8 turi gana tipiškus 8 bitų mikrovaldiklio adresavimo būdus, pritaikytus akumuliatorinei architektūrai:

Tiesioginis adresavimas (direct)

Komandoje nurodomas RAM adresas. Pvz., LD A,addr – paima baitą iš RAM adreso addr į akumuliatorių A. Čia adresas yra instrukcijos dalis.

Netiesioginis adresavimas per redistrą (indirect)

Adresas saugomas B arba X registre, o instrukcija dirba su atmintimi rodomu adresu. Pvz., LD A,[B] – naudoja B registrą kaip rodyklę, su auto inkrementu/dekrementu ([B+], [B-]). Tai leidžia patogiai eiti per masyvus/ciklus

Relatyvus adresavimas šakomis/skip

Kai kurios šakos skip instrukcijos naudoja santykinį poslinkį (šokoma keli baitai pirmyn/atgal nuo dabartinės vietos), o tolimesniems šuoliams – pilną adresą (JMPL)

Tieisioginis su konstanta (immediate)

Operandas yra konstanta instrukcijoje. Pvz., LD A, #10

Specialūs režimai  programos ROM lentelėms

Instrukcijos kaio LAID/JID naudoja programos skaitiklį ir papildomą registrą, kad paimtų baitą iš ROM lentelės.

Atmega168 turi RISC tipo adresavimo būdus, pritaikytus 32 registrų failui ir X/Y/Z rodyklėms

Registrų adresavimas

Instrukcija dirba tiesiogiai su registrų failu R0-R31

Immediate (konstantos) adresvaimas

Konstanta įrašoma arba naudojama su juo. LDI R16,10

Tiesioginis adresavimas į I/O registrus

Naudojant IN/OUT ir pan. adresas (0-63) yra instrukcijoje, nuoroda į konkretaus I/O registro bitus ar baitą.

Tiesioginis adresavimas į duomenų atmintį

Instrukcijos LDS ir STS turi 1 bitų adresą SRAM erdvėje

Netiesigionis adresavimas per rodykles X/Y/Z

Registrų poros X=R27:R26, YR29:R28, R31:R30 naudojamos kaip 16 bitų rodyklės ė SRAM, su įvairiais variantais: Pvz., LD R16,X, LDR1,X+ ir pan.

Programos atminties (Flah) adresavimas

Instrukcija LPM naudoja Z rodyklę kaip programų atminties adresą (skaityti konstatntas iš Flah), o JMP, CALL ir šakos naudoja santykinį arba absoliutų adreso kodavimą programų erdvėje.

Panašumai:

Abi architektūros turi immediate, tiesioginį, netieisioginį, santykin adresąvimą.

Skirtumai:

COP8 labiau remiasi akumuliatoriumi ir netiesioginiu adresavimu per B/X su auto inc/dec, daug compare and skip kontrukcijų

ATmega168 turi žymiai turtingesnius netieisioginio adresavimoper X/Y/Z variantus (su poslinkiu), atskirą adresų erdvę I/O registrams ir daugiau konkrečių bitų/adresų valdymo instrukcijų

12. Kokios buvo kiekvienos architektūros I/O galimybės?

COP8

COP8 šeimos mikrovaldikliai turiatmintyje išdėstytus I/O registrus – įvesties/išvesties prievadai ir jų valdymo registrai yra toje pačioje duomenų adresų erdvėje kaip ir RAM.

Tipiški moduliai:

Keli 8 bitų įvesties/išvesties portai

Vienas ar keli laikmačiai/skaitikliai, dažnai su PWM

Kai kuriuose moduliuose ADC, nuoseklios sąsajos (pvz., MICROWIRE)

COP8 I/O yra gana ,,universali“. Viskas pasiekiama per memory-mapped registrus

ATmega168

ATmega168 turi gana pilną šiuolaikinio AVR I/O rinkinį

Iki 23 GPIO linijų (PORTB. PORTC, PORTD)

3 trimeriai (2x8 bitų 1x16 bitų) su PWM

10 bitų ADC su keliais analoginiias kanalais

USART, SPI, TWI nuoseklios sąsajos

Išvada: Abi architektūros turi skaitmeninius portus ir trimerius, bet ATmega168 siųlo daugiau ir modernesnių I/O modulių, todėl periferijos galimybės šioje archtektūroje platesnės.

13. Ar buvo palaikomi pertraukimai? Kuo pertraukimų mechanizmai buvo

panašūs, kuo jie skyrėsi abiejose architektūrose?

COP8

COP8 palaiko pertraukimus

Yra:

Keli pertraukimų šaltiniai – išoriniai įėjimai, laikmačiai, ,,watchdog“, kartais nuoseklios sąsajos

Vektorinės pertrauktys – skirtingi šaltiniai turi skiritingus vektorius programos pradžioje.

Speciali grį-imo iš pertraukos komanda RETI, kuti atstato programos skaitiklį ir būsenos registrą, vėl įjungia pertraukimus.

Pertraukimai gali būti įjungti/išjungti per valdymo bitus (globalus enable + atskiri enable kiekvienam moduliui)

ATmega168

ATmega168 palaiko pertraukimus ir sistema čia dar šiek tiek patogesnė:

Daug pertraukimų šaltinių – išoriniai INT0/INT1, ,,pin-change“, visi laikmačiai, ADC, USART, SPI, TWI, ,,watchdog“ ir kt.

Vektorinė lentelė programos pradžioje – kiekvienas šaltinis turi atskirą vektorių (atskirą funkciją).

Globalus pertraukimų bitas I būsenos registre SREG, valdomas instrukcijomis SEI (enable) ir CLI (disable)

Grįžimui naudojama komanda RETI, kuri atstato PC ir SREG

14. Kokius duomenų tipus palaikė kiekviena architektūra aparatūros

lygyje? Ar buvo palaikoma fiksuoto kablelio, slankiojo kablelio

aritmetika? Ar sveikieji skaičiai buvo koduojami kaip ženklas-dydis,

kaip vieneto papildinys (atvirkštinis kodas), dvejeto papildyti

(papildomas kodas)? Kokius kitus „egzotiškus“ duomenų tipus palaikė

architektūra (pvz. dešimtainius skaičius, kompleksinius skaičius ir

kt.)?

COP8

Pagrindinis duomenų tipas – 8 bitų sveikasis skaičius (baitas). Visos ALU operacijos dirba su 8 bitų reikšmėmis (akumuliatorius A, darbo registrai, rAM baitai).

COP8 neturi aparatūrinio slankiojo kablelio ar specialių fiksuoto kablelio instrukcijų – tokie skaičiavimai, jei reikia, realizuojami programiškai, naudojant paprastus 8 bitų sudėties/atimties/daugybos algoritmus programoje

Sveikiejo skaičiai interpretuojami kaip dvejeto papildinio (two‘s complement) reikšmės, kai dirbama su ženklo bitu (požymiai N, V, S)

,,Egzotiškų“ tipų (BCD, dešimtainių, kompleksinių) atskirų aparatūrinių komandų COP8 netri – jei reikia BCD ar kitų formatų, jie realizuojami programiškai.

ATmega168

Pagrindiniai duomenų tipai – 8 bitų sveikieji skaičiai registruose ir 16 bitų (ar didesnės) reikšmės sudarant jas iš kelių baitų (pvz., žodžiai, adresai). ALU dirba 8 bitų masteliu

ATmega168 neturi aparatūrinio slankiojo kablelio FPU ir neturi specialių ,,fixed-point“ instrukcijų – tiek fiksuoto, tiek slankiojo kablelio aritmetika atliekama programiškai (kompiliatorius generuoja sekas iš 8 bitų operacijų.

Kaip daugelyje AVR , su ženklu dirbama dvejeto papildinio formatu: SREG bitai N, V, S interpretuojami pagal two‘s complement ženklinio perpildymo taisykles

Ppaildomų aparatūrinių tipų (BCD, dešimtainiai, komleksiniai) nėra – tik keletas pagalbinių požymių (pvz., H), kurie padeda realizuoti BCD ar kitus algoritmus programiškai.

15. Kokia buvo kiekvienos sistemos greitaveika? Kokie buvo taktinių

generatorių dažniai, vidutinis/mažiausias/didžiausias ciklų skaičius,

reikalingas kiekvienai komandai įvykdyti, vidutinė sistemos

greitaveika? Kuri sistema buvo našesnė? Koks buv kainos ir našumo

santykis?

COP8

Taktinis dažnis

Tipiniai COP8 šeimos mikrovaldikliai dirbo maždaug iki 10-20 MHz dažniu, priklausomai nuo konkretaus modelio ir maitinimo įtampos (dalis ankstesnių versijų – iki ~5-10MHz)

Ciklai vienai instrukcijai

Dauguma paprastų intrukcijų (pvz., LD, ADD, AND) vykdomos per 1-2 taktus, sudėtingesnės (šuoliai, posūkiai, ROM lentelės) – per kelis taktus. Kadangi tai CISC tipo ISA, skirtiingų komandų trukmė gana nevienoda

Efektyvi greitaveika

Esant 10 MHz dažniui ir vidutiniškai ~1,5 ciklo vienai komandai, reali greitaveika yra keli milijonai komandų per sekundę (MIPS). Mažesnis registrų skaičius ir akumuliatorinė architektūra reiškia, kad kompiliuotas C kodas dažnai reikalauja daugiau komandų tam pačiam darbui.

ATmega168

Našumas

ATmega168 maksimalus dažnis – 20 MHz (priklausomai nuo maitinimo ir varianto), dažnai naudojamas 8-16 MHz diapozonas

Ciklai vienai instrukcijai

AVR architektūroje dauguma intrukcijų vykdomos per 1 laikrodžio ciklą, o kai kurios (pvz., šakos, prieigos preiFlash) – per 2-3 ciklu. Tai viena iš ,,Enchanced RISC“ ypatybių – daug operacijų per vieną taktą per 32 registrų failą.

Efektyvi greitaveika

Esant 16 MHz ir daugumai instrukcijų užtrunkant 1 ciklą, nominali greitaveika artima 16 MIPS, kas praktikoje yra žymiai daugiau nei COP8 relizacijų. Be to, dėl registrinės architektūrosir optimizuoto kompiliatoriaus (AVR-GCC) programos dažnai reikalauja mažiau komandų tam pačiam algoritmui.

16. Ar architektūros naudojo spartinančią atmintį? Jei taip, kokio

dydžio?

COP8

COP8 mikrovaldikliai nenaudoja spartinančioa atminties (cache). Instrukcijos skaitomos tiesiai iš vidinės programos ROM/Flash, duomenys – iš vidinės RAM; jokio atskiro instrukcijų ar duomenų ,,cache“ sluoksnio nėra.

ATmega168

ATmega168 taip pat neturi instrukcijų aar duomenų cache. AVR branduolys turi instrukcijų prefetch/pipelining (vieno žodžio užkrovimas į priekį), bet tainėra atskira spartinančioji atmintis architektūros prasme – tik pipeline mechanizmas.

Išvada: nei COP8, nei ATmega168 neturi spartinančiosios atminties.

https://en.wikipedia.org/wiki/COP8

https://bitsavers.org/components/national/_dataBooks/1994_National_COP8_Databook.pdf

https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-2545-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega48-88-168_Datasheet.pdf

https://www.utmel.com/components/atmega168-microcontroller-features-pinout-and-datasheet?id=959&